检　测　报  告

北冠辰检字[2019]JC第314号

项目名称：企业自测（半年测）

委托单位：侯马市汇丰建材有限责任公司

编制日期：二零一九年六月

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

# 声   明

- 本检测报告涂改无效、无本公司检测专用章及CMA章无效；

- 本检测报告未经本公司同意不得以任何方式部分复印，如复印本检测报告未重新加盖本公司检测专用章无效；

- 对本检测报告若有异议，应于收到报告十日内向本公司提出，逾期不予处理；

- 本检测报告出具的数据，仅对此次检测期间的生产工况负责；

- 本检测报告未经我公司同意，不得用于广告宣传；

- 本检测报告无骑缝章无效；

- 解释权归本公司所有。

承担单位：山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

法人代表：孙小晶

项目负责：张钟文

报告编写：陈  贤

审　　核：高明燕

审　　定：任  清

山西北冠辰环境检验技术有限责任公司

电话：0357—4228822

邮编：043000

地址：侯马市文明路步行南街5幢3层

目  录

- 任务来源……………………………………………………………1

- 检测内容……………………………………………………………1

- 执行标准……………………………………………………………1

- 检测分析方法………………………………………………………1

- 检测质量保证………………………………………………………2

- 检测结果……………………………………………………………3

1  任务来源

受侯马市汇丰建材有限责任公司的委托，依据侯马市汇丰建材有限责任公司提供的《2019年自行监测方案》，我公司于2019年06月10日对该企业污染源进行了检测，具体检测报告如下：

2  检测内容

具体检测内容，见表2。

表2 检测点位、项目、频次一览表

| 检测对象 | 采集点位 | 检测项目 | 检测频次 | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源 | 1#散装机除尘器出口 | 颗粒物 | 3次/天， 检测1天 | 生产工况运行正常，运行负荷满足设计要求 |
|  | 2#散装机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 3#散装机除尘器出口 |  |  |  |

3  执行标准

# 具体执行标准见表3。

表3 污染物排放标准一览表

| 污染物类别 | 检测点位 | 执行标准限值 |  | - 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 检测项目 | - 标准值（mg/m³） |  |
| 固定污染源 | 1#散装机除尘器出口 | 颗粒物 | 10 | - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2中标准 |
|  | 2#散装机除尘器出口 |  |  |  |
|  | 3#散装机除尘器出口 |  |  |  |

4  检测分析方法

# 具体检测分析方法，见表4。

表4 检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 |

5  检测质量保证

- 为确保本次检测数据准确、可靠、代表性强，依据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》和HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》相关规定执行，山西北冠辰环境检验技术有限责任公司对检测全程序进行质量控制：

（1）检测人员全部持证上岗，见表5-1；

（2）检测时使用经计量部门检定、且在有效使用期内的仪器，并在检测前后对检测仪器进行了校准，具体见表5-2～5-3；

（3）根据上报质控数据对检测数据进行了“三校、三审”。

表5-1  检测人员持证上岗资格证书一览表

| 姓名 | 张钟文 | 边志刚 | 辛婷婷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | BGCJY2017002 | BGCJY2017005 | BGCJY2017104 |

表5-2  检测仪器检定一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器型号 | 检测因子 | 最新检定 时间 | 有效期 | 检定部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | BGC-YQ 2015-122 | 崂应3012H-D型 | 颗粒物 | 2018.09.26 | 1年 | 山西省计量科学研究院 |
| 电子天平 | BGC-YQ 2015-091 | AUW120D |  | 2018.07.06 | 1年 |  |

- 表5-3 固定污染源检测仪器流量校准一览表

| 仪器名称 | 仪器编号 | 标准流量计读数 （L/min） |  |  | 对应实际流量读数（L/min） |  |  | 校准误差（%） |  |  | 允许误差（%） | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | BGC-YQ2015-122 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 49.5 | 81.4 | 98.3 | -1.0 | 1.8 | -1.7 | ±5.0 | 合格 |

6  检测结果

- 6.1检测期间工况

本次检测期间，该项目运行正常、工况稳定，符合检测要求，具体见表6-1。

表6-1 检测期间生产工况一览表

| 检测日期 | 实际负荷（t/d） | 设计负荷（t/d） | 达设计规模比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.06.10 | 3174.2 | 3174.2 | 100 |

- 6.2固定污染源检测结果

- 表6-2  1#散装机除尘器出口检测结果一览表

| 日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.06.10 | 颗粒物 | 1 | 12.3 | 33.9 | 1.0 | 3853 | 7.3 | 0.0282 |
|  |  | 2 | 12.4 | 34.2 | 1.0 | 3882 | 8.3 | 0.0321 |
|  |  | 3 | 12.4 | 34.4 | 1.1 | 3878 | 8.2 | 0.0318 |
| 均值 |  |  | 12.4 | 34.2 | 1.0 | 3871 | 7.9 | 0.0307 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

H=11m

1.6m

Φ=0.30m×0.33m

布袋除尘器

注：  表示固定污染源检测布点

图6-1  1#散装机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-3  2#散装机除尘器出口检测结果一览表

| 日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.06.10 | 颗粒物 | 1 | 8.4 | 35.6 | 1.0 | 2618 | 6.5 | 0.0169 |
|  |  | 2 | 9.1 | 35.6 | 1.0 | 2837 | 7.3 | 0.0208 |
|  |  | 3 | 8.8 | 36.8 | 1.1 | 2731 | 7.2 | 0.0196 |
| 均值 |  |  | 8.8 | 36.0 | 1.0 | 2729 | 7.0 | 0.0191 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

H=11m

1.6m

Φ=0.30m×0.33m

布袋除尘器

注：  表示固定污染源检测布点

图6-2  2#散装机除尘器出口检测点位示意图

- 表6-4  3#散装机除尘器出口检测结果一览表

| 日期 | 检测项目 | 频次 | 烟气流速（m/s） | 烟温 （℃） | 含湿量 （%） | 标态干排气量(Ndm3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.06.10 | 颗粒物 | 1 | 12.6 | 38.4 | 1.0 | 3976 | 8.5 | 0.0338 |
|  |  | 2 | 12.7 | 39.2 | 1.0 | 4007 | 7.8 | 0.0311 |
|  |  | 3 | 12.4 | 39.5 | 1.0 | 3910 | 8.0 | 0.0314 |
| 均值 |  |  | 12.6 | 39.0 | 1.0 | 3964 | 8.1 | 0.0322 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | -- | -- | 10 | -- |

H=11m

1.6m

Φ=0.30m×0.33m

布袋除尘器

注：  表示固定污染源检测布点

图6-3  3#散装机除尘器出口检测点位示意图

***报告结束***